济南奥迈雕刻机技术资料

| AM-3025自动钻孔雕刻机 | 参数说明： 机械部分传动机构X、Y、Z均采用直线导轨，滑块预紧装置，保证滑块无间隙 机器整体结构采用铸铝件，整体铣平，导轨支撑面平整、稳定 XYZ各轴均采用德国原装进口滚珠丝杆，运动平稳，雕刻精度高，整体机床震动小 产品描述： 主轴电机: 800W水冷变频电机，稳定寿命长 线路板安装:机械卡装或双面胶粘贴，使用方便 控制部分: 控制方式 高速DSP芯片 程序运行 连机 接口方式 USB 程序部分: PCB文件存储方式 PCB\Gerber 可适用软件 Protel99等多种 操作程序界面 实际设计线路蓝色，加工路径红色，孔黄色分别显示 线路隔离功能 有 隔离宽度设定功能 有 虚拟加工演示功能 有 断电记忆功能：有 1.0以上规格孔铣孔功能 有 多层电路钻孔功能：有 指标部分: 加工面板 单/双面板 最大加工板面（mm） 300×250 最小加工线径（mil） 8 最小加工线距（mil） 8 最小步进距离 (mm） 0.003125 工作速度（mm/s） 0-20加工中可调 通信速率（ bps） 12M 主轴转速（ r/min） 24000 主轴功率（ W） 800 电源 AC220V 50Hz 操作系统 WindowsXP 内存最小配置（ MB） 256 附送：雕刻刀 (把) 10 附送：钻头 (支) 10 附送：吸尘器 1 |  | 1台 | 45000 | 36800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-C2孔金属化设备 | 用途：对双面、多层线路板等非金属材料孔进行双面贯孔。 产品简介： 全ABS工程塑料机身及内槽，防腐抗震耐高温，工艺美观大方 环保型黑孔工艺应用，无污染可直接排放 性能指标： 最大板面：400×400mm 最小孔径：0.6mm 最大厚径比：3﹕1 输出电压：0-15V ，连续可调 输出电流：0-20A，连续可调 外观尺寸：420×430×420 阳极铜板，可长时间补充铜离子，并且可更换； 贯孔导通率100%，导通电阻不超过5毫欧，全程操作时间不超过30分 |  | 1台 | 5500 | 5500 |