Altium Designer winter 09一体化设计平台

Altium Designer (Foundation+Board Implementation)Design System on Windows2000/XP 功能要求：

（1）DXP平台：软件集成平台，为各种编辑器、浏览器、设计编译器、文件管理器、版本控制接口以及脚本引擎提供图形化用户界面GUI；

（2）原理图－浏览器：打开、查看及打印原理图文档；

（3）原理图－编辑：所有原理图文档和对象编辑功能，网表生成；

（4）仿真－混合信号：SPICE 3F5/XSPICE 混合信号电路仿真(同时兼容于PSpice?)；

（5）仿真 – VHDL：VHDL仿真；

（6）信号完整性 - 原理图级别：版图前的信号完整性分析 - 具有完整的分析引擎，使用缺省PCB 参数；

（7）PCB - 浏览器：打开、查看及打印PCB文档；

（8）PCB - 板卡定义&规则：在机械层放置/编辑对象，定义设计规则和层叠加，从原理图、位置器件转换设计；

（9）CAM 文件 - 浏览器：打开并导入CAM和机械文件；

B、板卡实现功能要求

（1）PCB - 版图：在机械层放置/编辑对象，从库创建封装和放置，交互式布线，差分对，交互式/自动放置，修改网表，引脚交换；

（2）Situs自动布线器：自动布线PCB文件；

（3）信号完整性 - 版图级：版图后的信号完整性分析，支持PCB布线分析的完全分析引擎；

（4）CAM文件-编辑器：(Gerber, ODB++) 导入 CAM 和机械文件,面板设定，NC 掘凿定义, DRC, 导出CAM和机械文件；

（5）PCB - 制造文件输出：生成 Gerber, NC 钻孔, ODB++ 文件；

（6）JTAG硬件器件支持：交互监控JTAG器件管脚状态；

C、软件安装调试/培训/技术支持：现场安装﹑调试＋培训及技术支持；

配套手册：

Installing Your Software Quickstart Guide，一本；

Altium Designer Bring the future to your desktop，一本；

LiveDesign Hardware Buyer’s Guide，一本；Altium Designer An introduction，一本。

软件：Altium Designer Software Installation CD，软件一套。

硬件：Universal JTAG Interface，线缆一套。

证书：Altium原厂正式授权使用证书（电子文档），一份。

软件升级服务：免费更新、升级至最新版本。

NanoBoard教学板

（1）支持广泛的可交换目标 FPGA和处理器子板，支持所有主要芯片厂商的器件；

（2）三个可交换外围板连接器。这三个多功能标准外围板是：音频视频外围板，存储卡 / ATA接口外围板，Ethernet/USB/IrDA外围板；

（3）高速 USB 2.0 NanoBoard-到-PC的接口，进行快速的器件编程和 LiveDesign开发；

（4）双用户板卡 JTAG接头，在产品板上进行直接的LiveDesign开发；

（5）主 /从连接器将多个 NanoBoard-NB2链接起来，以进行多 FPGA的系统开发；

（6）智能 NanoBoard控制器，通过LCD触摸屏操作；

（7）可编程时钟，6到 200 MHz，向目标FPGA提供；

（8）SPI实时时钟，具有3V备份电源；

（9）高级的 I2S立体声系统，具有板上放大器和混音器以及立体声扬声器（安装在NanoBoard-NB2上）；

（10）全面的视频输出，包括 S-video和混合视频的输入/输出以及 VGA输出；

（11）标准的存储器接口： IDE， Compact flash，SD内存卡；

（12）各种标准通讯接口，包括： USB， Ethernet， RS-232串口 CAN和 PS/2 mini-DIN；

（13）四通道 8-位 ADC和 10-位 DAC，兼容I2C；

（14）各种常规功能开关和 LED。

2、Live Design kit开发板技术参数

（1）支持各主流FPGA芯片厂商的器件；

（2）支持可替换的FPGA子板形式，支持多种目标器件，提供独立于 FPGA器件厂商的可重构开发平台；

（3）并行电缆JTAG连接PC，进行快速的器件编程和 LiveDesign开发；

（4）具有LiveDesign功能，可快速交互地实现和调试 FPGA设计；

（5）提供显示设备，数码管或者发光二极管组；

（6）提供音频输入端口，具有板上扬声器；

（7）提供实时时钟；

（8）提供标准通讯接口，例如RS-232串口；

（9）各种常规功能开关和 LED；

（10）具有接口信号输出功能，支持扩展。

3、Altium Designer Summer 08软件技术参数（10个Licenses）

A、Altium Designer Summer 08 (Foundation+Board Implementation)Design System on Windows2000/XP功能要求：

（1）DXP平台：软件集成平台，为各种编辑器、浏览器、设计编译器、文件管理器、版本控制接口以及脚本引擎提供图形化用户界面GUI；

（2）原理图－浏览器：打开、查看及打印原理图文档；

（3）原理图－编辑：所有原理图文档和对象编辑功能，网表生成；

（4）仿真－混合信号：SPICE 3F5/XSPICE混合信号电路仿真(同时兼容于PSpice®)；

（5）仿真 – VHDL：VHDL仿真；

（6）信号完整性 -原理图级别：版图前的信号完整性分析 -具有完整的分析引擎，使用缺省PCB参数；

（7）PCB -浏览器：打开、查看及打印PCB文档；

（8）PCB -板卡定义&规则：在机械层放置/编辑对象，定义设计规则和层叠加，从原理图、位置器件转换设计；

（9）CAM文件 -浏览器：打开并导入CAM和机械文件；

B、板卡实现功能要求

（1）PCB -版图：在机械层放置/编辑对象，从库创建封装和放置，交互式布线，差分对，交互式/自动放置，修改网表，引脚交换；

（2）Situs自动布线器：自动布线PCB文件；

（3）信号完整性 -版图级：版图后的信号完整性分析，支持PCB布线分析的完全分析引擎；

（4）CAM文件-编辑器：(Gerber, ODB++)导入 CAM和机械文件,面板设定，NC掘凿定义, DRC,导出CAM和机械文件；

（5）PCB -制造文件输出：生成 Gerber, NC钻孔, ODB++文件；

（6）JTAG硬件器件支持：交互监控JTAG器件管脚状态；

C、软件安装调试/培训/技术支持：现场安装﹑调试＋培训及技术支持；

配套手册：

Installing Your Software Quickstart Guide，一本；

Altium Designer Bring the future to your desktop，一本；

LiveDesign Hardware Buyer’s Guide，一本；Altium Designer Summer 08 An introduction，一本。

软件：Altium Designer Summer 08 Software Installation CD，软件一套。

硬件：Universal  JTAG Interface，线缆一套。

证书：Altium原厂正式授权使用证书（电子文档），一份。

软件升级服务：免费更新、升级至最新版本。