EELiod270 教学开发平台

EELiod270教学开发平台基于Int/Marvell XSCALE架构最新的PXA270嵌入式微处理器。最高主频可达520MHz，可运行Linux 2.4.21和Linux 2.6.11的Linux的操作系统，支持Tiny-X、QT/E等GUI嵌入式图形用户界面，提供完整的驱动和应用程序。同时还可以支持最新的Windows CE 5.0/Windows CE 6.0操作系统。为学校教学提供了广泛的选择空间。

系统由模块板以及扩展板构成，扩展板接口资源丰富可供学校教学实验使用，并配套有详细的嵌入式开发理论指导书和实验上机指导书；核心板可供老师科研直接使用。PXA270加入了Wireless MMX技术，大大提升了多媒体处理能力；同时PXA270还加入了Intel SpeedStep动态电源管理技术，在保证CPU性能的情况下，最大限度地降低移动设备功耗。既适合作为计算机、电子、通信、软件等专业开设嵌入式软件课程的教学平台，又适合广大从事车载娱乐、工业控制、手持设备、医疗仪器的厂商和科研单位作为参考设计平台。

120pin Extended port

Power Unit

JTAG port

Touch Panle

Step Motor

DC Motor

4*4 Matrix keypad

Interface for GPS Module

Speaker * 2

Digital LED*4

CF Port

SD/MMC Port

RTC Battery

Audio IN/OUT

SIM Card

Ethernet Port

Serial Port * 3

485 port * 1

LED * 8

USB Host Port

USB Client

Can Bus

EELiod270硬件配置

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 模块板参数（可独立做开发板使用） |  |
| CPU | Intel/Marvell Xscale PXA270 520MHz |
| SDRAM | 64 M Byte用户数据存储空间 |
| FLASH | 32M Byte系统存储 |
| CPLD | 用于接口扩展 |
| PMIC | MAX1586C |
| 以太网 | LAN91C111 |
| 音频 | UCB1400BE，AC’97标准，音频输入、输出 |
| 显示 | 8.1’’，640×480，TFT真彩液晶显示屏 |
| 触摸屏 | UCB1400BE，12位高精度触摸屏 |
| 串口 | 1个RS232接口 |
| 调试接口 | - 1个JTAG接口，可连接仿真器用于调试 |
| 扩展接口 | 2个120PIN插座的扩展接口 |
| 底板参数 |  |
| USB接口 | 2个USB Host接口，可连接U盘，USB键盘，鼠标和USB摄像头 |
| 红外 | 1个IrDA，快速红外接口 |
| CF接口 | 1个CF卡接口，可连接CF存储卡以及CF无线网卡 |
| SIM接口 | 1个SIM接口 |
| 音频接口 | 1个音频接口，AC’97规范 |
| MMC/SD | 1个MMC/SD接口，MMC、SD卡兼容 |
| USB接口 | 1个USB Client接口，可用来通讯 |
| 摄像头接口 | 1个CMOS摄像头接口 |
| 实时时钟 | 1个实时时钟芯片 |
| 串口 | 2个RS232，1个RS485 |
| CAN接口 | 1个CAN总线接口，可用于工业控制 |
| 数码管 | 4个七段数码管 |
| LED灯 | 8个LED灯 |
| 键盘 | 4×4矩阵键盘 |
| 步进电机 | 1个步进电机 |
| 直流电机 | 1个直流电机 |
| 扩展接口 | 2个120扩展接口 |

EELiod软件配置

|  | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| WinCE | O/S | Windows CE 5.0/Windows CE 6.0(可选) |
|  | Device Driver (All source code be provided) | LAN 91C111 Ethernet Driver |
|  |  | AC’97 stereo audio Driver |
|  |  | Frame Buffer Device Driver |
|  |  | ADS7843 touch screen Driver |
|  |  | USB Slave Port Driver USB HOST Port Driver |
|  |  | CF Driver |
|  |  | Serial Port Driver |
|  |  | Real Time Clock Driver |
|  |  | IrDA Driver |
|  |  | RS485 |
|  |  | RS232 |
|  |  | CAN |
|  |  | MMC Driver |
|  | JTAG download | JFLASH for PXA270 |
|  | 同步工具 | Active Sync 3.5 |
| Linux | O/S | Kernel 2.4.21/ 2.6.9(可选) |
|  | Device Driver (All Source code be provided) | AC’97 streo audio Driver |
|  |  | Frame Buffer Device Driver |
|  |  | ADS7843 touch screen Driver |
|  |  | USB Slave Port Driver |
|  |  | USB HOST Port Driver |
|  |  | LAN 91C111 Ethernet Driver |
|  |  | CF Port Driver |
|  |  | Serial Port Driver |
|  |  | Keyboard Driver |
|  |  | Real Time Clock Driver |
|  |  | IrDA Driver |
|  |  | MMC Driver |
|  | Boot Loader | Blob for PXA70 (source code) |
|  | Tool chain | GNU for PXA270 |
|  | Debug Tool | JFLASH for PXA270(source code) |
|  | File System | Mkfs.Jffs |
|  | GUI | Tiny X server /QT |
| VxWorks | 板级支持包(研发用) | 提供VxWorks 5.5板级支持包 |
|  | 开发环境 | 支持Tornado2.2.1 |
| uC/OS-II | 操作系统 | uc/OS-II：uc/OS-II源代码，接口程序 |
|  | 开发环境 | ADS 1.2 |

EELiod实验内容

| 编号 | 实验内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基础实验代码 |  |  |
| 1 | 实验一 系统引导实验 |  |
| 2 | 实验二.8 段码实验 |  |
| 3 | 实验三.键盘实验 |  |
| 4 | 实验四 IRQ 中断处理 |  |
| 5 | 实验五 定时器实验 |  |
| 6 | 实验六 串口传输 |  |
| 7 | 实验七 实时时钟 |  |
| 8 | 实验八 LCD控制器实验 |  |
| 9 | 实验九 触摸屏实验 |  |
| 10 | 实验十 内存管理（MMU）实验 |  |
| 11 | 实验十一 CAN总线实验 |  |
| 12 | 实验十二 步进电机实验 |  |
| Linux实验代码 |  |  |
| 1 | 实验一 常用命令以及工具实验 |  |
| 2 | 实验二 Makefile实验 |  |
| 3 | 实验三 BootLoader实验 |  |
| 4 | 实验四 内核编译实验 |  |
| 5 | 实验五 文件系统制作实验 |  |
| 6 | 实验六 GUI应用程序实验 |  |
| 7 | 实验七 驱动程序结构实验 |  |
| 8 | 实验八 IO口驱动实验 |  |
| 9 | 实验九 SD卡驱动程序实验 |  |
| 10 | 实验十 USB驱动配置实验 |  |
| 11 | 实验十一 QT移植实验 |  |
| 12 | 实验十二 串口通讯实验 |  |
| 13 | 实验十三 GPS和GSM通信实验 |  |
| 14 | 实验十四 Webserver的移植与网络通讯实验 |  |
| 15 | 实验十五 USB摄像头实验 |  |
| 16 | 实验十六 嵌入式数据库实验 |  |
| Windows CE实验 |  |  |
| 1 | 实验一 Windows CE平台的搭建 |  |
| 2 | 实验二 线程同步调试实验 |  |
| 3 | 实验三 驱动程序结构实验 |  |
| 4 | 实验四 进程通信实验 |  |
| 5 | 实验五 数据库 |  |
| 6 | 实验六 IO接口实验－LED |  |
| 7 | 实验七 IO接口实验－电机控制实验 |  |
| 8 | 实验八 动态链接库 |  |
| 9 | 实验九 无线网络通信 |  |
| 10 | 实验十 Ping和UDP实验 |  |
| 11 | 实验十一 设备驱动实验 |  |
| 12 | 实验十二 串口实验 |  |
| 13 | 实验十三 CAN总线实验 |  |
| 14 | 实验十四 CF和SD实验 |  |
| 15 | 实验十五 USB摄像头实验 |  |
| 16 | 实验十六 Hive注册表保存实验 |  |